FORMULARUL F3                                                                                                     Pag.  1

OBIECTIV: 392 CONSTR.CAPELA PAROHIA CRISTOLT COM.CRISTOLT JUD.SJ                               PROIECTANT,

SC PIXEL CONCEPT SRLZALAU

L I S T A

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01  REZISTENTA

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 001 Rezistenta                                                                                           -lei-

=========================================================================================================================

|   |                                        |      |               |    Pret unitar  |      |      |      |      |     |

|Nr.|                                        |      |               |    a)materiale  |  M   |  m   |  U   |  t   |Total|

|crt|         Capitolul de lucrari           | U.M. |  Cantitate    |    b)manopera   |Mate- |Mano- |Utilaj|Trans-|     |

|   |                                        |      |               |    c)utilaj     |riale |pera  |      | port |     |

|   |                                        |      |               |    d)transport  |      |      |      |      |     |

|   |                                        |      |               |  Total:a+b+c+d  |3x4a  |3x4b  | 3x4c | 3x4d | 3x4 |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                SECTIUNE TEHNICA                                   |              SECTIUNE FINANCIARA                  |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 0 |                        1               |  2   |       3       |        4        |   5  |   6  |   7  |   8  |  9  |

=========================================================================================================================

CAPITOL:

------------------------------------------------------------

1 001 TSA05C1                             MC              40.7000 a)

Sap.man.in spatii limit.peste 1m cu taluz incl.in pam.cu    b)

umid.nat.adinc.0,0-2m,t.tare                                c)

d)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 002 CA01A05                             MC              40.7000 a)

Turnare beton armat(B200) C12/15 in fundatii continue       b)

-     /0000 1180005 BETON CLASA C 15/12 (B 200) (MC)        c)

d)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 003 CB01A1                              MP              31.0000 a)

Cofraje in cuzineti fund.pahar,fund.utilaje,din panouri     b)

refolosibile,din scanduri rasin.,scurte si subscurte, incl. c)

spijiniri                                                   d)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 004 CB04A4                              MP              78.0000 a)

Cofraje din panouri refolosibile din scanduri la            b)

constructii cu h < 20 m la simburi,centuri,buiandrugi       c)

d)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 005 CA01B5E                             MC               8.8700 a)

Turnare beton (B300) C20/25 in elevatie                     b)

-     /0000 118N001 BETON CLASA C 25/20 (BC25/B330) (MC)    c)

d)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 006 CC02BC                              KG            1315.0000 a)

Confectionat si montat armaturi din B500A si B500C cu       b)

distantieri din plastic in centuri,stalpisori,buiandrugi    c)

-     /0000 7755690 OTEL BETON 8 MM B500A (KG)              d)

-     /0000 7755691 OTEL BETON D=12 MM B500C (KG)

-     /0000 7755693 OTEL BETON D=10 MM B500C (KG)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 007 TSD18CBB                            MC              20.0000 a)

Umplut.compactata cu pamant in straturi de 15 cm            b)

c)

d)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EDI-8.5     AF4                       05.08.2024/06:45:25   (R) CONSALT

FORMULARUL F3                                                                                                     Pag.  2

OBIECTIV: 392 CONSTR.CAPELA PAROHIA CRISTOLT COM.CRISTOLT JUD.SJ                               PROIECTANT,

SC PIXEL CONCEPT SRLZALAU

L I S T A

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01  REZISTENTA

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 001 Rezistenta                                                                                           -lei-

=========================================================================================================================

|   |                                        |      |               |    Pret unitar  |      |      |      |      |     |

|Nr.|                                        |      |               |    a)materiale  |  M   |  m   |  U   |  t   |Total|

|crt|         Capitolul de lucrari           | U.M. |  Cantitate    |    b)manopera   |Mate- |Mano- |Utilaj|Trans-|     |

|   |                                        |      |               |    c)utilaj     |riale |pera  |      | port |     |

|   |                                        |      |               |    d)transport  |      |      |      |      |     |

|   |                                        |      |               |  Total:a+b+c+d  |3x4a  |3x4b  | 3x4c | 3x4d | 3x4 |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                SECTIUNE TEHNICA                                   |              SECTIUNE FINANCIARA                  |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 0 |                        1               |  2   |       3       |        4        |   5  |   6  |   7  |   8  |  9  |

=========================================================================================================================

8 008 TRA01A03P                           T               35.2000 a)

Transportul rutier al pamintului sau molozului cu           b)

autobasculanta dist.= 3 km                                  c)

d)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9 009 TSD18CB                             MC              20.7000 a)

Umplut.compactata cu pamant in straturi de 20 cm            b)

c)

d)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 010 IZF04B1                             MP              16.2700 a)

Strat hidroizolant cald cu carton bit lip mast bittip...pe  b)

supraf oriz sau inclinate pana la 40%                       c)

-11203/0001 191A002 BITUM PENTRU HIDROIZOLATII (KG)         d)

-11208/0001 193A018 CARTON BIT FARA STR ACOP (BLANC) CI300

100CMX20M S 138 (MP)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11 011 CD05D4                              MC              38.7500 a)

Zidarie din caramida tip GVP la constr. h < 35 m, format    b)

290x240x238mm,cal.1                                         c)

-10174/0009 900202B MORTAR VAR-CIM.ZID.M25-Z CIM.F25        d)

INST.CENT.CU VAR HIDRA (MC)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12 012 CA02J15                             MC              11.3000 a)

Turnare beton armat (B350) C20/25 la constructii            b)

(grinzi,stalpi centuri buiandrugi- parter)                  c)

-     /0000 118N001 BETON CLASA C 25/20 (BC25/B330) (MC)    d)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13 013 CE17C1                              MP             187.0000 a)

Sarpanta din lemn executata rezemata direct pe ziduri la    b)

invelitori usoare                                           c)

-     /0000 2245554 ELEMENTE DIN CHERESTEA RASINOASE LA     d)

SARPANTA (MC)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14 014 CE17A3                              MP              54.8000 a)

STRUCTURA TERASA EXTERIOARA DIN LEMN                        b)

-     /0000 5254221 STILPI DIN CHERESTEA RASINOASE GELUITI  c)

0,2X0,2 M (MC)                                              d)

-     /0000 5254222 GRINZI DIN CHERESTEA RASINOASE GELUITE

0,15X 0,18 CM (MC)

-     /0000 5254223 SUPORT METALIC PENTRU STILPI (BUC)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EDI-8.5     AF4                       05.08.2024/06:45:25   (R) CONSALT

FORMULARUL F3                                                                                                     Pag.  3

OBIECTIV: 392 CONSTR.CAPELA PAROHIA CRISTOLT COM.CRISTOLT JUD.SJ                               PROIECTANT,

SC PIXEL CONCEPT SRLZALAU

L I S T A

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:01  REZISTENTA

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 001 Rezistenta                                                                                           -lei-

=========================================================================================================================

|   |                                        |      |               |    Pret unitar  |      |      |      |      |     |

|Nr.|                                        |      |               |    a)materiale  |  M   |  m   |  U   |  t   |Total|

|crt|         Capitolul de lucrari           | U.M. |  Cantitate    |    b)manopera   |Mate- |Mano- |Utilaj|Trans-|     |

|   |                                        |      |               |    c)utilaj     |riale |pera  |      | port |     |

|   |                                        |      |               |    d)transport  |      |      |      |      |     |

|   |                                        |      |               |  Total:a+b+c+d  |3x4a  |3x4b  | 3x4c | 3x4d | 3x4 |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                SECTIUNE TEHNICA                                   |              SECTIUNE FINANCIARA                  |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 0 |                        1               |  2   |       3       |        4        |   5  |   6  |   7  |   8  |  9  |

=========================================================================================================================

15 015 CE17A4                              MP              14.0000 a)

PARAPET TERASA EXTERIOARA DIN LEMN                          b)

-     /0000 5564447 ELEMENTE CHERESTEA RASN.GELUITE PENTU   c)

PARAPET TERASA (MC)                                         d)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16 016 TRA06A20                            T              178.5000 a)

Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera b)

de 5,5mc dist.  =20km                                       c)

d)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17 017 416012                              ORE              6.0000 a)

AUTOPOMPA HIDRAULICA DE BETON 40-60MC/H                     b)

c)

d)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18 018 CB47A1                              MP             120.0000 a)

Montarea si demontare schelei met tubulare pt lucrari pe    b)

suprafete verticale h < 30,0 m                              c)

d)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cheltuieli directe                                                                        M      m      U      t     T

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alte cheltuieli directe:

-   CAS

-   somaj

-   fond de risc

-   alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE:                                      Mo     mo     Uo     to    To

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cheltuieli indirecte = To x %                                                                                       Io

Profit = (To + Io) x %                                                                                              Po

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL GENERAL:                                         Vo=To+Io+Po

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROIECTANT,

SC PIXEL CONCEPT SRLZALAU

EDI-8.5     AF4                       05.08.2024/06:45:25   (R) CONSALT

FORMULARUL F3                                                                                                     Pag.  4

OBIECTIV: 392 CONSTR.CAPELA PAROHIA CRISTOLT COM.CRISTOLT JUD.SJ                               PROIECTANT,

SC PIXEL CONCEPT SRLZALAU

L I S T A

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:02  ARHITECTURA

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 001 Arhitectura                                                                                          -lei-

=========================================================================================================================

|   |                                        |      |               |    Pret unitar  |      |      |      |      |     |

|Nr.|                                        |      |               |    a)materiale  |  M   |  m   |  U   |  t   |Total|

|crt|         Capitolul de lucrari           | U.M. |  Cantitate    |    b)manopera   |Mate- |Mano- |Utilaj|Trans-|     |

|   |                                        |      |               |    c)utilaj     |riale |pera  |      | port |     |

|   |                                        |      |               |    d)transport  |      |      |      |      |     |

|   |                                        |      |               |  Total:a+b+c+d  |3x4a  |3x4b  | 3x4c | 3x4d | 3x4 |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                SECTIUNE TEHNICA                                   |              SECTIUNE FINANCIARA                  |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 0 |                        1               |  2   |       3       |        4        |   5  |   6  |   7  |   8  |  9  |

=========================================================================================================================

CAPITOL:

------------------------------------------------------------

1 001 TSD16B8                             MC              27.0000 a)

Strat de repart.din balast 20 cm compact.cu placa           b)

vibratoare                                                  c)

d)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 002 IZF10A11                            MP             135.0000 a)

Strat termoizolant polistiren extrudat 5 cm                 b)

c)

d)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 003 CG01D1                              MP             135.0000 a)

Strat suport pt.pardoseli executate din mortar de ciment    b)

M100-T, de 3 cm grosime                                     c)

-10174/0060 900209D MORTAR CIM.M30 TENC.MARCA M100-T        d)

INST.NEC.FARA ADAOS V (MC)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 004 CF01A1                              MP             161.0000 a)

Tencuieli interioare,driscuite,la stalpi,pereti executate   b)

manual pe zidarie, de 2cm grosime                           c)

-10174/0044 900207B MORTAR VAR-CIM.TENC.M25-T CIM.F25       d)

INST.CENTR. VAR HIDRA (MC)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 005 CD20B1A                             MP             104.0000 a)

Tavan din gipscarton rezistent la foc RBF 12,5 mm           b)

c)

d)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 006 IZF10F2S                            MP             122.0000 a)

Strat termoizolant la pod cu saltele vata minerala 25 cm    b)

grosime cu 2 straturi de folie                              c)

-     /0000 2411000 SALTEA VATA MINERALA 5 CM (MP)          d)

-     /0000 4454244 FOLIE ANTICONDENS (MP)

-     /0000 5699668 SALTEA VATA MINERALA 20 CM GROSIME (MP)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 007 CE04B1B                             MP             274.0000 a)

Invelitoare din tabla tip tigla Lindab                      b)

-     /0000 2360020 SIPCI RASINOASE 28 X 48 MM (MC)         c)

-     /0000 345AS01 TABLA LINDAB PLANA (MP)                 d)

-     /0000 5433210 PARAZAPEZI L=2 M (BUC)

-     /0000 5466712 SORTURI DIN TABLA PROTECTIE PAZIE SI

EDI-8.5     AF4                       05.08.2024/06:45:25   (R) CONSALT

FORMULARUL F3                                                                                                     Pag.  5

OBIECTIV: 392 CONSTR.CAPELA PAROHIA CRISTOLT COM.CRISTOLT JUD.SJ                               PROIECTANT,

SC PIXEL CONCEPT SRLZALAU

L I S T A

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:02  ARHITECTURA

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 001 Arhitectura                                                                                          -lei-

=========================================================================================================================

|   |                                        |      |               |    Pret unitar  |      |      |      |      |     |

|Nr.|                                        |      |               |    a)materiale  |  M   |  m   |  U   |  t   |Total|

|crt|         Capitolul de lucrari           | U.M. |  Cantitate    |    b)manopera   |Mate- |Mano- |Utilaj|Trans-|     |

|   |                                        |      |               |    c)utilaj     |riale |pera  |      | port |     |

|   |                                        |      |               |    d)transport  |      |      |      |      |     |

|   |                                        |      |               |  Total:a+b+c+d  |3x4a  |3x4b  | 3x4c | 3x4d | 3x4 |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                SECTIUNE TEHNICA                                   |              SECTIUNE FINANCIARA                  |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 0 |                        1               |  2   |       3       |        4        |   5  |   6  |   7  |   8  |  9  |

=========================================================================================================================

RACORD PERETE (MP)

-     /0000 5588771 TABLA TIP TIGLA LINDAB (MP)

-     /0000 7766655 COAMA TABLA LINDAB (M)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 008 CE19C1                              MP              40.0000 a)

Streasina infundata din scinduri faltuite si geluite        b)

c)

d)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9 009 CE19B1                              M               50.4000 a)

Pazii la streasina sau frontoane din scanduri geluite       b)

profilat                                                    c)

-10147/0001 236A012 SCIND RASIN LUNGA TIV CLS C GR=24MM     d)

L=3,00M S 942 (MC)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 010 CA01DP                              MC              13.3500 a)

Turnare beton armat(B300) C20/25 in placa 10 cm grosime la  b)

parter cu plasa sudata d 6 100x100 mm                       c)

-     /0000 118N001 BETON CLASA C 25/20 (BC25/B330) (MC)    d)

-     /0000 2444453 PLASA SUDATA D=6 MM (MP)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11 011 IZF03B1A                            MP             135.0000 a)

STRAT DE FOLIE PVC                                          b)

c)

d)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12 012 CG01E3S                             MP             135.0000 a)

Sapa autonivelanta de 20 mm grosime                         b)

-     /0000 5355433 SAPA AUTONIVELANTA 2CM GROSIME (MP)     c)

d)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13 013 CD20B1AS                            MP              24.0000 a)

Tavan din gipscarton RBA antiumezeala 12,5 mm               b)

c)

d)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14 014 CH04A1AS                            M               12.0000 a)

Balustrada cu mana curenta gata confectionata, executata    b)

din lemn, cu sectiunea profilata inscrisa intr-un           c)

dreptunghi, montata cu suruburi pentru lemn, inclusiv       d)

lustruirea

-     /0000 6544224 BALUSTRADA DIN LEMN LACUITA (MP)

EDI-8.5     AF4                       05.08.2024/06:45:25   (R) CONSALT

FORMULARUL F3                                                                                                     Pag.  6

OBIECTIV: 392 CONSTR.CAPELA PAROHIA CRISTOLT COM.CRISTOLT JUD.SJ                               PROIECTANT,

SC PIXEL CONCEPT SRLZALAU

L I S T A

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:02  ARHITECTURA

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 001 Arhitectura                                                                                          -lei-

=========================================================================================================================

|   |                                        |      |               |    Pret unitar  |      |      |      |      |     |

|Nr.|                                        |      |               |    a)materiale  |  M   |  m   |  U   |  t   |Total|

|crt|         Capitolul de lucrari           | U.M. |  Cantitate    |    b)manopera   |Mate- |Mano- |Utilaj|Trans-|     |

|   |                                        |      |               |    c)utilaj     |riale |pera  |      | port |     |

|   |                                        |      |               |    d)transport  |      |      |      |      |     |

|   |                                        |      |               |  Total:a+b+c+d  |3x4a  |3x4b  | 3x4c | 3x4d | 3x4 |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                SECTIUNE TEHNICA                                   |              SECTIUNE FINANCIARA                  |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 0 |                        1               |  2   |       3       |        4        |   5  |   6  |   7  |   8  |  9  |

=========================================================================================================================

-     /0000 761A094 MINA CURENTA DIN LEMN (M)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15 015 CE14C1QS                            M               28.0000 a)

BURLANE DIN TABLA ZINCATA(LINDAB-SIMILAR)                   b)

-     /0000 5642228 BURLAN LINDAB 15X10 CM (M)              c)

d)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16 016 CE13C1QS                            M               32.0000 a)

JGHEABURI DIN TABLA ZINCATA (LINDAB SIMILAR)                b)

-     /0000 5856441 JGHEAB DIN TABLA LINDAB (M)             c)

d)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17 017 CD20B2L                             MP              46.2000 a)

Tavan din lambriu lemn fixat pe sipci rasinoase lacuite     b)

-     /0000 5469908 LAMBRIU LEMN LACUIT (MP)                c)

d)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18 018 CK14I21                             MP              18.4900 a)

Usi din pvc cu 5 camere culoare mahon la constructii cu h < b)

10 m cu suprafata tocului < 5 mp                            c)

d)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19 019 CK11G22                             MP              16.2000 a)

Ferestre din pvc cu geam termopan cu 5 camere culoare mahon b)

la constructii cu h < 10 m, cu suprafata tocului < 3 mp     c)

d)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20 020 5433256                             BUC              1.0000 a)

FEREASTRA TIP LUMINATOR POD D=0,8 M DIN PVC CUL.MAHON       b)

c)

d)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21 021 5447892                             MP              15.0000 a)

PERETE DESPARTITOR DIN PANEL CULOARE ALBA LA BAIE           b)

c)

d)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22 022 CH01A1                              M               18.0000 a)

Trepte beton simplu executate brut pentru a fi placate      b)

c)

d)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EDI-8.5     AF4                       05.08.2024/06:45:25   (R) CONSALT

FORMULARUL F3                                                                                                     Pag.  7

OBIECTIV: 392 CONSTR.CAPELA PAROHIA CRISTOLT COM.CRISTOLT JUD.SJ                               PROIECTANT,

SC PIXEL CONCEPT SRLZALAU

L I S T A

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:02  ARHITECTURA

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 001 Arhitectura                                                                                          -lei-

=========================================================================================================================

|   |                                        |      |               |    Pret unitar  |      |      |      |      |     |

|Nr.|                                        |      |               |    a)materiale  |  M   |  m   |  U   |  t   |Total|

|crt|         Capitolul de lucrari           | U.M. |  Cantitate    |    b)manopera   |Mate- |Mano- |Utilaj|Trans-|     |

|   |                                        |      |               |    c)utilaj     |riale |pera  |      | port |     |

|   |                                        |      |               |    d)transport  |      |      |      |      |     |

|   |                                        |      |               |  Total:a+b+c+d  |3x4a  |3x4b  | 3x4c | 3x4d | 3x4 |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                SECTIUNE TEHNICA                                   |              SECTIUNE FINANCIARA                  |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 0 |                        1               |  2   |       3       |        4        |   5  |   6  |   7  |   8  |  9  |

=========================================================================================================================

23 023 CD20B1#                             MP              13.8000 a)

Pereti despartitori din gipscarton RBA 12,5 antiumezeala pe b)

fiecare fata izolat cu saltele de vata minerala 10 cm.      c)

d)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24 024 CF10D13                             MP             291.0000 a)

Glet inclusiv strat de amorsa aplicat in doua straturi la   b)

extrior                                                     c)

d)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25 025 CI06E11                             MP              24.6000 a)

Placaj faianta cal 1 fixate cu adeziv                       b)

c)

d)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26 026 CG11A2                              MP              89.5000 a)

Pardoseli din placi de gresie antiderapanta lipite cu       b)

adeziv                                                      c)

d)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27 027 CG12A14                             M               76.0000 a)

Plinte din gresie ceramica,fixate cu adeziv, inclusiv       b)

curatarea si spalarea                                       c)

d)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28 028 CG11A13                             MP              42.5000 a)

Placaj din placi de gresogranit antiderapant la exterior    b)

lipite cu adeziv de exterior                                c)

d)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29 029 CG11A8                              MP              10.5000 a)

Pardoseli din placi de gresie antiderapanta de exterior     b)

lipite cu adeziv                                            c)

d)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30 030 CF01M11                             M              106.0000 a)

Spaleti interiori la usi si ferestre din gipscarton lipit   b)

cu adeziv si profil colt al                                 c)

d)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EDI-8.5     AF4                       05.08.2024/06:45:25   (R) CONSALT

FORMULARUL F3                                                                                                     Pag.  8

OBIECTIV: 392 CONSTR.CAPELA PAROHIA CRISTOLT COM.CRISTOLT JUD.SJ                               PROIECTANT,

SC PIXEL CONCEPT SRLZALAU

L I S T A

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:02  ARHITECTURA

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 001 Arhitectura                                                                                          -lei-

=========================================================================================================================

|   |                                        |      |               |    Pret unitar  |      |      |      |      |     |

|Nr.|                                        |      |               |    a)materiale  |  M   |  m   |  U   |  t   |Total|

|crt|         Capitolul de lucrari           | U.M. |  Cantitate    |    b)manopera   |Mate- |Mano- |Utilaj|Trans-|     |

|   |                                        |      |               |    c)utilaj     |riale |pera  |      | port |     |

|   |                                        |      |               |    d)transport  |      |      |      |      |     |

|   |                                        |      |               |  Total:a+b+c+d  |3x4a  |3x4b  | 3x4c | 3x4d | 3x4 |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                SECTIUNE TEHNICA                                   |              SECTIUNE FINANCIARA                  |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 0 |                        1               |  2   |       3       |        4        |   5  |   6  |   7  |   8  |  9  |

=========================================================================================================================

31 031 CN04A12                             MP             331.0000 a)

Zugraveli lavabile interioare                               b)

c)

d)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

32 032 CF06B1                              MP             180.0000 a)

Tencuieli exterioare obisnuite,driscuite pe ziduri,in       b)

grosime medie de 2,5 cm grosime                             c)

-10174/0046 900207D MORTAR VAR-CIM.TENC.M25-T CIM.F25       d)

INST.NEC.VAR HIDRATAT (MC)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

33 033 IZF10A3AS                           MP             180.0000 a)

Strat termoizolant fatade polistiren expandat ignifugat 10  b)

cm                                                          c)

-     /0000 2244423 PLACA POLISTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT 10  d)

CM (MP)

-     /0000 4450451 PLASA FIBRA STICLA EXTERIOR (MP)

-     /0000 4450452 DIBLU POLISTIREN (BUC)

-     /0000 681N001 ADEZIV PENTRU POLISTIREN EXPANDAT NII

4186-60 (KG)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

34 034 IZF10A2B                            MP               7.2000 a)

Bosaj din polistiren extrudat 5 cm dimensiuni 20x30x5 cm    b)

fatada                                                      c)

-     /0000 1941115 PLACA POLISTIREN EXTRUDAT 5 CM (MP)     d)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

35 035 IZF13F7                             MP              18.0000 a)

Strat termoizolant la soclu fatada polistiren extrudat 3 cm b)

c)

d)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

36 036 CF01M12                             M               68.8000 a)

Spaleti exteriori la usi si ferestre din polistiren lipit   b)

cu adeziv si profil pvc cu plasa                            c)

d)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

37 037 CF06H13                             MP             180.0000 a)

Tencuieli minerale 1,5 mm culoare alba                      b)

-     /0000 2211788 TENCUIALA MINERALA 1,5 MM CULOARE ALBA  c)

(KG)                                                        d)

-     /0000 4450457 GRUND TENCUIALA MINERALA (KG)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EDI-8.5     AF4                       05.08.2024/06:45:25   (R) CONSALT

FORMULARUL F3                                                                                                     Pag.  9

OBIECTIV: 392 CONSTR.CAPELA PAROHIA CRISTOLT COM.CRISTOLT JUD.SJ                               PROIECTANT,

SC PIXEL CONCEPT SRLZALAU

L I S T A

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:02  ARHITECTURA

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 001 Arhitectura                                                                                          -lei-

=========================================================================================================================

|   |                                        |      |               |    Pret unitar  |      |      |      |      |     |

|Nr.|                                        |      |               |    a)materiale  |  M   |  m   |  U   |  t   |Total|

|crt|         Capitolul de lucrari           | U.M. |  Cantitate    |    b)manopera   |Mate- |Mano- |Utilaj|Trans-|     |

|   |                                        |      |               |    c)utilaj     |riale |pera  |      | port |     |

|   |                                        |      |               |    d)transport  |      |      |      |      |     |

|   |                                        |      |               |  Total:a+b+c+d  |3x4a  |3x4b  | 3x4c | 3x4d | 3x4 |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                SECTIUNE TEHNICA                                   |              SECTIUNE FINANCIARA                  |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 0 |                        1               |  2   |       3       |        4        |   5  |   6  |   7  |   8  |  9  |

=========================================================================================================================

38 038 CN04A3                              MP              15.3000 a)

Zugraveli lavabile exterioare                               b)

-     /0000 5439989 VOPSEA LAVABILA EXTERIOARA CULOARE MARO c)

(LITRU)                                                     d)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

39 039 CF06H22                             MP              18.0000 a)

Tencuieli minerale soclu                                    b)

-     /0000 4450457 GRUND TENCUIALA MINERALA (KG)           c)

-     /0000 4450560 TENCUIELI MINERALE SOCLU (MP)           d)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

40 040 IZF10A21A                           MP               4.0000 a)

Ancadramente polistiren extrudat 3 cm la ferestre care ies  b)

in relief 2,5 cm                                            c)

-     /0000 1455455 PLACA POLISTIREN EXTRUDAT 3 CM (MP)     d)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

41 041 CK26C1E                             M               10.8000 a)

Glafuri pentru ferestre la exterior,din tabla culoare maro  b)

-     /0000 4442226 GLAF DIN TABLA COLORAT (M)              c)

d)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

42 042 CK26B1                              M               10.8000 a)

Glafuri,din mase plastice,pentru ferestre interior          b)

-     /0000 244N003 GLAF DIN MASE PLASTICE PENTRU FERESTRE  c)

(M)                                                         d)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

43 043 CN15D                               MP             187.0000 a)

Vopsirea lemnariei cu solutie antiseptica si ignifuga       b)

-     /0000 4111000 SOLUTIE IGNIFUGA (KG)                   c)

-     /0000 683U004 SOLUTIE ANTISEPTICA PENTRU LEMN (KG)    d)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

44 044 CN15B                               MP             143.0000 a)

Vopsirea lemnariei cu vopsea culoare naturala               b)

-     /0000 2211456 VOPSEA LEMN CULOARE NATURALA (KG)       c)

d)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

45 045 CH05D1AS                            M                6.0000 a)

Balustrada si mana curenta din teava ol                     b)

c)

d)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EDI-8.5     AF4                       05.08.2024/06:45:25   (R) CONSALT

FORMULARUL F3                                                                                                     Pag. 10

OBIECTIV: 392 CONSTR.CAPELA PAROHIA CRISTOLT COM.CRISTOLT JUD.SJ                               PROIECTANT,

SC PIXEL CONCEPT SRLZALAU

L I S T A

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:02  ARHITECTURA

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 001 Arhitectura                                                                                          -lei-

=========================================================================================================================

|   |                                        |      |               |    Pret unitar  |      |      |      |      |     |

|Nr.|                                        |      |               |    a)materiale  |  M   |  m   |  U   |  t   |Total|

|crt|         Capitolul de lucrari           | U.M. |  Cantitate    |    b)manopera   |Mate- |Mano- |Utilaj|Trans-|     |

|   |                                        |      |               |    c)utilaj     |riale |pera  |      | port |     |

|   |                                        |      |               |    d)transport  |      |      |      |      |     |

|   |                                        |      |               |  Total:a+b+c+d  |3x4a  |3x4b  | 3x4c | 3x4d | 3x4 |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                SECTIUNE TEHNICA                                   |              SECTIUNE FINANCIARA                  |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 0 |                        1               |  2   |       3       |        4        |   5  |   6  |   7  |   8  |  9  |

=========================================================================================================================

46 046 CO01A1*                             MP              58.0000 a)

Trotuar din beton simplu, turnat pe loc, in grosime de 10   b)

cm, fara scliviseala, pe un strat de nisip pilonat de 5 cm  c)

grosime                                                     d)

-10173/0026 900105A BET.B150,CU

AGREG.GRELE,GRAN.<16MM,CIM.M30,INST.CENTRAL (MC)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

47 047 CB47A1                              MP             180.0000 a)

Montarea si demontare schelei met tubulare pt lucrari pe    b)

suprafete verticale h < 30,0 m                              c)

d)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

48 048 TRA06A20                            T               23.2000 a)

Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera b)

de 5,5mc dist.  =20km                                       c)

d)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

49 049 TRA01A10                            T               56.6000 a)

Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu      b)

autobasculanta pe dist.=  10 km.                            c)

d)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cheltuieli directe                                                                        M      m      U      t     T

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alte cheltuieli directe:

-   CAS

-   somaj

-   fond de risc

-   alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE:                                      Mo     mo     Uo     to    To

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cheltuieli indirecte = To x %                                                                                       Io

Profit = (To + Io) x %                                                                                              Po

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL GENERAL:                                         Vo=To+Io+Po

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROIECTANT,

SC PIXEL CONCEPT SRLZALAU

EDI-8.5     AF4                       05.08.2024/06:45:25   (R) CONSALT

FORMULARUL F3                                                                                                     Pag. 11

OBIECTIV: 392 CONSTR.CAPELA PAROHIA CRISTOLT COM.CRISTOLT JUD.SJ                               PROIECTANT,

SC PIXEL CONCEPT SRLZALAU

L I S T A

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03  INSTALATII

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 001 Instalatii electrice                                                                                 -lei-

=========================================================================================================================

|   |                                        |      |               |    Pret unitar  |      |      |      |      |     |

|Nr.|                                        |      |               |    a)materiale  |  M   |  m   |  U   |  t   |Total|

|crt|         Capitolul de lucrari           | U.M. |  Cantitate    |    b)manopera   |Mate- |Mano- |Utilaj|Trans-|     |

|   |                                        |      |               |    c)utilaj     |riale |pera  |      | port |     |

|   |                                        |      |               |    d)transport  |      |      |      |      |     |

|   |                                        |      |               |  Total:a+b+c+d  |3x4a  |3x4b  | 3x4c | 3x4d | 3x4 |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                SECTIUNE TEHNICA                                   |              SECTIUNE FINANCIARA                  |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 0 |                        1               |  2   |       3       |        4        |   5  |   6  |   7  |   8  |  9  |

=========================================================================================================================

CAPITOL:

------------------------------------------------------------

1 001 5554455                             BUC              1.0000 a)

INSTALATII ELECTRICE CONF PROIECT                           b)

c)

d)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cheltuieli directe                                                                        M      m      U      t     T

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alte cheltuieli directe:

-   CAS

-   somaj

-   fond de risc

-   alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE:                                      Mo     mo     Uo     to    To

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cheltuieli indirecte = To x %                                                                                       Io

Profit = (To + Io) x %                                                                                              Po

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL GENERAL:                                         Vo=To+Io+Po

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROIECTANT,

SC PIXEL CONCEPT SRLZALAU

EDI-8.5     AF4                       05.08.2024/06:45:25   (R) CONSALT

FORMULARUL F3                                                                                                     Pag. 12

OBIECTIV: 392 CONSTR.CAPELA PAROHIA CRISTOLT COM.CRISTOLT JUD.SJ                               PROIECTANT,

SC PIXEL CONCEPT SRLZALAU

L I S T A

cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

OBIECTUL:03  INSTALATII

CATEGORIA DE LUCRARI:

DEVIZUL: 002 Instalatii sanitare                                                                                  -lei-

=========================================================================================================================

|   |                                        |      |               |    Pret unitar  |      |      |      |      |     |

|Nr.|                                        |      |               |    a)materiale  |  M   |  m   |  U   |  t   |Total|

|crt|         Capitolul de lucrari           | U.M. |  Cantitate    |    b)manopera   |Mate- |Mano- |Utilaj|Trans-|     |

|   |                                        |      |               |    c)utilaj     |riale |pera  |      | port |     |

|   |                                        |      |               |    d)transport  |      |      |      |      |     |

|   |                                        |      |               |  Total:a+b+c+d  |3x4a  |3x4b  | 3x4c | 3x4d | 3x4 |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                SECTIUNE TEHNICA                                   |              SECTIUNE FINANCIARA                  |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 0 |                        1               |  2   |       3       |        4        |   5  |   6  |   7  |   8  |  9  |

=========================================================================================================================

CAPITOL:

------------------------------------------------------------

1 001 5554556                             BUC              1.0000 a)

INSTALATII SANITARE CONF PROIECT                            b)

c)

d)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cheltuieli directe                                                                        M      m      U      t     T

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alte cheltuieli directe:

-   CAS

-   somaj

-   fond de risc

-   alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE:                                      Mo     mo     Uo     to    To

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cheltuieli indirecte = To x %                                                                                       Io

Profit = (To + Io) x %                                                                                              Po

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL GENERAL:                                         Vo=To+Io+Po

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROIECTANT,

SC PIXEL CONCEPT SRLZALAU

EDI-8.5     AF4                       05.08.2024/06:45:25   (R) CONSALT